「はさマンモス（表）」取り付け方法

■接着面を整える

| きれいにする | ドアの表面には油分が付いている場合があります。 油分が付いていると剥がれ易くなるので、少量の洗剤できれいに拭いて下さい。 また、乾拭きをして、接着面をよく乾燥させて下さい。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 油分をとる | 接着面を整える作業手順 ①洗剤で拭く ②水拭きする ③乾拭きする |

■取り付け手順

①折り癖を付ける ②仮留めする ③はさマンモスを貼る ④尖っている部分に、スポンジテープを貼る ※180cmのタイプは除く

①折り癖を付ける

※見易いように色付きのはさマンモスを使っています。

| しっかり折り癖を付ける | 山折りと谷折りを確認し、はさマンモスを折り畳みます。 折り癖が付くように、しっかり折って下さい。 折り癖が付いていないと、両面テープで貼る段階で失敗し易くなります。 |
| --- | --- |

②仮留めする

まず、はさマンモスを、ドアと「ドア枠の出っぱり」に、ピッタリと沿うようにします。　　※ノブが左側にある場合は左右が逆になります。

ピッタリと沿うようにする

ピッタリと沿うようにする

出っぱり

ドア枠

ドア本体

ピッタリと沿うようにする

ピッタリと沿うようにする

| 次に、はさマンモスを仮留めします。 上部と下部を先に留めると、作業がし易いです。 ※ノブが左側にある場合は、左右が逆になります。 | 下部 上部 |
| --- | --- |

| 爪でしっかり固定 五か所を仮留め | 5か所を仮留めして下さい。 更に、爪を使ってしっかり固定して下さい。 しっかり固定しないと、次の段階ではさマンモスがズレてしまいます。 ※見易いように色付きのはさマンモスを使っています。 |
| --- | --- |

③はさマンモスを貼る

まず、ドア側を貼ります。　　※ドアを開けて作業します。

２．黄色の裏側に折り畳んで貼る

１．はく離紙をはがす

次に、ドア枠側を貼ります。　　※ドアを閉じて作業します。

２．黄色と赤の板にすき間ができないようにして

緑の板をドア枠に貼る

１．はく離紙をはがす

はさマンモスを固定したら、仮留めテープを外します。

| ピッタリ沿えば成功 | ドアを閉めた状態で、はさマンモスがドアにペタンと沿うようになれば成功です。 |
| --- | --- |

④尖っている部分に、スポンジテープを貼る

角が尖っていて危ないので、スポンジテープで保護する

※180cmのタイプでは、この作業は不要です。

！注意！

ドアの表面仕上げによっては、両面テープを剥がす時に、ドアの表面が剥がれてしまう場合があります。 剥がれやすい表面仕上げのドアには、はさマンモスをご使用にならないでください。 両面テープを剥がした時のドア表面の破損については、弊社は補償いたしません。 はさマンモスをご使用になる場合は、表面の剥がれ易さについてのパッチテストを実施してください。 ■パッチテストの手順 (ドア表面が剥がれ易いかどうかの確認) １．ドアの目立たない部分に1センチ角くらいのセロテープ等を貼って1日放置する。 ２．セロテープを剥がして、ドア表面が剥がれるかどうかを確認する。 ■両面テープを剥がす時のコツ ドライヤーで温めると、接着剤が柔らかくなり、剥がし易くなります。