今回はDUOを使用して、従来の1軸VOLUTEが対応できなかった市場への

導入事例について、紹介したくご連絡しました。

排水処理はもちろんのことながら、食品工場の生産ライン等の食品原料や残渣分離といった目的でも

DUOは潜在的に大きな市場ポテンシャルがあると考えられ、

貴社の新規市場戦略においても、ぜひ検討していただければと考えています。

以下、ターゲットとなる産業と事例となる処理場です。

ご確認ください。

---------------------------------------------------------------------------------------

１．排出物を有価物として利用したい産業

・固液分離物に大きな金属片排出物が含まれる量が少ないために、

分離液・脱水ケーキを再利用することも可能です。

1.1 潜在的事例 (処理物の再利用)

豆類加工工場において、食品加工工程から発生する(豆搾りかす)残渣に含まれる油を、

油と固形物(繊維状物)の分離し、製造工程内で再利用が可能です。

※高分子凝集剤の添加は不要です。

1-2. 潜在的事例 (繊維物の多い食品残渣の減容化)

野菜加工工場において、食品加工工程から発生する(洗浄野菜)残渣を

水と固形物に分離できることを可能です。

※高分子凝集剤の添加は不要です。

２．油分や繊維状物が多く含まれた汚泥が発生する産業(原水を含む）

・セルフクリーニング機構や2軸のスクリューが目詰まりや中詰まりを防ぐため、

性能減衰を起こさず、安定して運転することが可能です。

また1次処理として原水処理の役割を担うことも可能です。

2-1. 潜在的事例　(繊維物の多い、原水の処理)

蒸留酒造メーカーにおいて、処理原水の発生量が増え、1次処理である凝集沈殿の処理能力を超えてしまったため、

繊維分の多い原水をそのまま脱水機にかけて減容化し、1次処理としての役割を脱水機にて実現しました。

※原水処理にスクリーン不要。

2-2. 潜在的事例 (繊維物の多い原水の処理)

アルミインゴット製造メーカーにおいて、排水処理設備を設置されていない環境にDUOを設置し、

原水を繊維物との固液分離を行い、汚泥の減容化するとともに処理水を洗浄水として即座に再利用できることを実現しました。

３．高濃度・高粘度の汚泥が発生するような産業

・VOLUTEの特徴である低濃度(TS:0.2%)の汚泥はもちろん、

高濃度(TS:10%以上)・高粘度(張り付きやすい)の汚泥も詰まりが発生することなく処理することが可能です。

3-1. 潜在的事例 (繊維物の多い、高濃度汚泥の処理)

牛舎において、糞尿を堆肥化する際に、糞尿(TS:10%以上)の含水率が高いため、

固液分離を行い、含水率を堆肥化に望ましい数値へすることが可能です。

※高分子凝集剤の添加は不要です。

3-2. 潜在的事例 (高濃度・高粘度(引っ付きやすい)汚泥の処理)

乳製品メーカーにおいて、加圧浮上汚泥装置からの、高濃度・含油率が高い、物に張り付きやすい高粘度の汚泥であるが、

2軸スクリューの機構が互いに崩しあいながら脱水を行うため詰まりが発生することなく脱水が可能です。

※添付にて各処理フロー等のイメージが記載ありますので、こちら合わせてご確認ください。

---------------------------------------------------------------------------------------

以上、その他、ご意見・ご質問等ございましたら、ご気軽にご連絡ください。

よろしくお願いいたします。