2026.4.8

TB67H450FNG モジュールを用いた回路について

「TB67H450FNG（DIP化モジュール）」を4個使い、Arduino UNO R4とMG37-520（エンコーダ付）を接続する具体的かつ実戦的な配線図を作成しました。

配線をスッキリさせるため、「1台分の配線ユニット」を4セット作るイメージで構成します。

1. ピンアサイン（接続一覧）

Arduino UNO R4のピンを以下のように割り振ります。PWMピンを速度制御（IN2）に当てるのがコツです。

| 接続先 | Motor 1 | Motor 2 | Motor 3 | Motor 4 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC: IN1 | D2 | D4 | D7 | D8 | 正逆切替 |
| IC: IN2 (PWM) | D3 | D5 | D6 | D9 | 速度制御 |
| Enc: A相 | D10 | D12 | A0 | A2 | 割り込み用 |
| Enc: B相 | D11 | D13 | A1 | A3 | 方向検知用 |

2. モーター1台あたりの詳細配線図

これを4セット分、基板上に並べて作成します。

① TB67H450FNG モジュール側

- VM: 外部電源 12V (+) へ

- GND: 外部電源 12V (-) および Arduino GND へ（共通化が必須）

- VCC: Arduino 5V へ

- IN1: Arduino デジタルピンへ（例: D2）

- IN2: Arduino PWMピンへ（例: D3）

- OUT1 / OUT2: モーターの動力線（12V ±）へ

② MG37-520 エンコーダ側（6ピンコネクタ）

- M+ / M-: 上記 ICの OUT1 / OUT2 へ

- Enc VCC: Arduino 5V へ

- Enc GND: Arduino GND へ

- Enc A相: Arduino デジタルピンへ（例: D10）

- Enc B相: Arduino デジタルピンへ（例: D11）

3. 基板上での「スッキリ配線」の作り方

24本以上の線を整理するための、基板裏面の配線テクニックです。

- 電源レール（太線）:
基板の横方向に「12Vレール」「5Vレール」「GNDレール」の3本をスズメッキ線で通します。各ICやコネクタからは、最短距離でこのレールに接続します。

- パスコンの配置:
各ICの VMピンとGNDピンの直近 に 0.1μF（積層セラミック）と 100μF（電解）を並列で入れます。これが無いとモーター起動時のノイズでエンコーダが誤作動します。

- コネクタの向き:
「モーター出力」と「エンコーダ入力」の端子を隣同士に配置せず、基板の両端に分けると、ケーブルが絡まりにくくなります。

4. 配線チェックのポイント

- 共通GND: 12VのマイナスとArduinoのGNDが繋がっていないと、信号が伝わりません。必ず1箇所で繋いでください。

- 極性: TB67H450FNGのVMに12Vを逆接すると一瞬で壊れます。テスターで確認してから通電しましょう。

次は、この配線に合わせて「4台のモーターを個別に回し、エンコーダの値をシリアルモニタに表示するテストコード」を作成しましょうか？

TB67H450FNGのピンは、1.GND 2.IN2 3.IN1 4.VREF 5.VM 6.OUT1 7.RS 8.OUT2 この端子名を使って、Ardiuno uno r4とモータ(赤:+12V、白:12VGND、緑:A相、青:B相、黄色:エンコーダ用VCC,黒:エンコーダ用GND)を用いて、配線の具体的に提示願います。

18:45

ご提示いただいたTB67H450FNGのピン番号と、MG37-520のワイヤカラーに基づいた

「これを見れば繋げる」完全配線リストを作成しました。

この配線は、モーター1台分（Motor 1）の例です。2〜4台目も同様に、Arduinoのピン番号をずらして接続してください。

1. モーター駆動系（TB67H450FNG との接続）

| ICピン番号 | ピン名 | 接続先 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | ArduinoのGND および 12V電源の(ー) | 全てのGNDを共通にします |
| 2 | IN2 | Arduino D3 (PWMピン) | 速度制御（アナログ出力）用 |
| 3 | IN1 | Arduino D2 | 正逆回転の切り替え用 |
| 4 | VREF | Arduinoの5V | 内部ロジックの基準電圧です |
| 5 | VM | 12V電源の(＋) | モーター駆動用のメイン電源 |
| 6 | OUT1 | モーターの 赤色 (+12V端子) | 出力1 |
| 7 | RS | 直接 GND へ接続 | 電流検出用ですが、通常はGND直結でOK |
| 8 | OUT2 | モーターの 白色 (12VGND端子) | 出力2 |

2. エンコーダ系（モーターと Arduino の接続）

モーターから出ている残りの4本の線を、Arduinoに直接（または中継基板経由で）接続します。

| ワイヤカラー | 信号名 | 接続先 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄色 | Enc VCC | Arduinoの5V | エンコーダの電源です |
| 黒色 | Enc GND | ArduinoのGND | 信号の基準電圧です |
| 緑色 | A相 | Arduino D10 | 回転パルスのカウント用 |
| 青色 | B相 | Arduino D11 | 回転方向の判定用 |

3. 複数台（4台）制御する場合のArduinoピン割り当て案

4台分をスッキリまとめるための推奨ピン配置です。

| モーター番号 | IC: IN1 / IN2(PWM) | エンコーダ: A相 / B相 |
| --- | --- | --- |
| Motor 1 | D2 / D3 | D10 / D11 |
| Motor 2 | D4 / D5 | D12 / D13 |
| Motor 3 | D7 / D6 | A0 / A1 |
| Motor 4 | D8 / D9 | A2 / A3 |

4. 組み立て時の重要なアドバイス

- コンデンサの追加（必須級）:

  - ICの 5ピン(VM) と 1ピン(GND) の間に、100μF程度の電解コンデンサを入れてください。これがないと、4台動かした時に電圧が不安定になり、Arduinoがフリーズしやすくなります。

- 線路の太さ:

  - 赤・白・12V電源線は比較的大きな電流が流れるため、できるだけ太めの線を使ってください。逆にエンコーダ（緑・青・黄・黒）は信号線なので細くて大丈夫です。

- VREFピン:

  - TB67H450FNGの 4ピン(VREF) は、開放（どこにも繋がない）にせず、必ず5Vに繋いでください。

この配線図通りに接続すれば、ハードウェアの準備は完了です。
次は、このピン配置で実際にモーターを前後進させ、エンコーダのパルスを読み取る「テスト用プログラム」を準備しましょうか？

100μF程度の電解コンデンサの詳細な仕様と 4ピン(VREF) の使用方法は？例えば緊急停止等に使うのか？

電解コンデンサの選び方と、VREFピンの具体的な役割・使い方について解説します。

1. 100μF 電解コンデンサの詳細仕様

モーター起動時の急激な電圧降下を抑え、Arduinoの暴走を防ぐために重要です。

- 定格電圧: 25V以上（または35V、50V）

  - 使用する電源が12Vなので、その2倍程度の耐圧があると安心です。

- 静電容量: 100μF 〜 470μF

  - 4台同時に動かす場合は、各ICの近くに100μFを置くか、電源の入り口に470μF〜1000μFを1つ置くのが効果的です。

- 種類: 「低ESR品（低インピーダンス品）」を選ぶとノイズ除去能力がより高いですが、一般的な汎用電解コンデンサでも十分機能します。

- 注意点: 電解コンデンサには極性があります。長い足（プラス）をVM(5ピン)に、短い足（マイナス）をGND(1ピン)に繋いでください。

2. 4ピン(VREF) の役割と使い方

TB67H450FNGにおいて、VREFは「最大出力電流（リミッター）を決めるための基準電圧」として使われます。

基本的な使い方

通常、モーターの能力をフルに引き出す場合は、Arduinoの5V（またはVCC）に直結します。

- このICの仕様上、VREFに電圧をかけることで「これ以上の電流は流さない」という制限値を設定します。5Vを入れれば、ICの最大能力（約3.0A〜）まで流せるようになります。

緊急停止に使えるか？

結論から言うと、緊急停止には向きません。

- VREFを0V（GND）にすると、設定電流が0Aになりモーターは止まりますが、これは「電流制限による停止」です。

- 緊急停止をさせたい場合は、以下の方法が一般的で確実です。

  - IN1とIN2を両方Lowにする: 慣性で止まる（空転）。

  - IN1とIN2を両方Highにする: 急ブレーキ（ショートブレーキ）。

  - 電源を遮断する: モーター電源の根元を物理スイッチで切る（最も確実な非常停止）。

応用：トルク（電流）の調整

もし「モーターの力が強すぎてギアを壊しそう」という場合に、Arduinoの「アナログ出力（DAC/PWMを平滑化したもの）」や「抵抗分圧」でVREFの電圧を下げれば、出力電流を絞ることができます。しかし、MG37-520クラスであれば、5V固定で使い、速度調整はIN2へのPWMで行うのが標準的です。

まとめ

- コンデンサ: 25V 100μFを、各ICのVM-GND間に「お守り」として入れてください。

- VREF: 迷わずArduinoの5Vへ繋いでください。

これで回路設計の懸念点はほぼ解消されたかと思います。
準備ができたら、次は4台のエンコーダ入力を効率よく処理するプログラムの実装に移りますか？