まちかどデータベース試作品 作成仕様書

1. 目的

東京都豊島区高田・雑司ヶ谷エリアにおいて、営業活動および現地調査のベースとなる地図データを作成する。本案件は試作品（PoC）として実施し、Google Earth ProおよびQGIS上で運用可能なデータベース基盤の構築を目的とする。

2. 対象エリア

- 東京都豊島区高田1丁目

- 東京都豊島区高田2丁目

- 東京都豊島区雑司ヶ谷1丁目

- 東京都豊島区雑司ヶ谷2丁目

参考資料

（東京都主税局 地籍図）

- https://www.tax1.metro.tokyo.lg.jp/chisekizu/data/toshima/047.pdf

- https://www.tax1.metro.tokyo.lg.jp/chisekizu/data/toshima/048.pdf

- https://www.tax1.metro.tokyo.lg.jp/chisekizu/data/toshima/049.pdf

- https://www.tax1.metro.tokyo.lg.jp/chisekizu/data/toshima/052.pdf

- https://www.tax1.metro.tokyo.lg.jp/chisekizu/data/toshima/053.pdf

- https://www.tax1.metro.tokyo.lg.jp/chisekizu/data/toshima/054.pdf

- https://www.tax1.metro.tokyo.lg.jp/chisekizu/data/toshima/056.pdf

- https://www.tax1.metro.tokyo.lg.jp/chisekizu/data/toshima/057.pdf

（字界KML）

3. 依頼内容

（1）GISデータ化

- 主税局地籍図PDFのジオリファレンス

- 発注者が提供する字界KMLとの位置合わせ

- 必要に応じた位置補正

- 品質確認

（2）データ出力 納品形式：Shapefile（QGIS編集用）および KML/KMZ（Google Earth Pro閲覧用）の双方を納品すること。

- QGISでの属性編集のしやすさと、Google Earth Proでの視認性を両立できる構成（スタイル設定等）をご提案ください。

- データは対象の全エリアを1レイヤ（1ファイル）に統合した状態を基本とします。

6. 物件IDルール

以下の形式で採番できる状態にしてください。 例

- T1-001（高田1丁目）

- T1-002

- T2-001（高田2丁目）

- Z1-001（雑司ヶ谷1丁目）

- Z2-001（雑司ヶ谷2丁目）

※連番は仮設定で構いませんが、後日発注者がQGIS上でポリゴン（物件）を新規追加・編集する際、同ルールのIDが自動、または簡易な入力で適用されるようなQGISのフィールド設定（属性フォーム設定等）およびプロジェクトファイル（.qgz）を併せて納品に含めてください。

4. 精度要件

測量レベルの精度は求めません。

営業活動および現地調査のベースとして利用できるレベルであれば問題ありません。

位置合わせについては、

- 道路中心線

- 河川

- 主要道路形状

を基準に、PDF地籍図と字界KMLが概ね一致する状態を目標とします。

5. 属性テーブル

以下の属性項目を作成してください。

| 項目名 | 内容 |
| --- | --- |
| 物件ID | 管理番号 |
| 地番 | 空欄 |
| 住居表示 | 空欄 |
| 接道状況 | 空欄 |
| 建物状態 | 空欄 |
| リスク | 空欄 |
| 用途ポテンシャル | 空欄 |
| その他メモ | 空欄 |

※本案件では入力不要です。

※発注者が後日入力します。

6. 物件IDルール

以下の形式で採番できる状態にしてください。

例

- T1-001（高田1丁目）

- T1-002

- T2-001（高田2丁目）

- Z1-001（雑司ヶ谷1丁目）

- Z2-001（雑司ヶ谷2丁目）

※連番は仮設定で構いません。

7. 除外事項

以下は本案件の対象外とします。

- 地番ごとの個別ポリゴン作成

- 土地所有者調査

- 接道判定

- 建物調査

- 現地調査

- 属性項目へのデータ入力

8. 運用環境

発注者は以下環境で利用します。

- Google Earth Pro

- QGIS

9. 簡易マニュアル

QGIS初心者向けに、2〜3ページ程度の簡易マニュアルを作成してください。

内容例

- データ読込方法

- 属性編集方法

- 保存方法

- 基本的な運用方法

10. 納期

2026年7月中　もう少し納期を早くして入金を早くしたいなどのご要望も相談可能です。

11. 予算

30,000円（税込）

※追加作業を依頼することが前提となり、今回は低予算となっています。